附件1

武汉东湖绿色智能游艇设计大赛

总体设计要求

休闲型房船总体设计要求

核心设计理念

房船核心是打造一个与东湖自然风光深度融合的静谧、舒适、低碳、智能的水上移动生活空间（移动的湖景客厅，静谧的水上家园）。设计应注重停泊时的沉浸式体验，强调与湖光山色的互动，而非追求高速航行能力。整体需体现现代美学与楚风汉韵的融合，实现科技、生活与自然的和谐统一（停泊即风景，航行即游览）。实现“高安全、零打扰、零排放、全感知、全智能”的东湖深度体验。

美学与文化

（1）造型设计上，实现现代审美、环境融合与人文关怀的统一。形态与线条设计,须体现流畅、现代的整体风格，形态与结构不得违背基本的人机工程学原理，应注重塑造具有韵律感。

（2）环境融合设计上，须确保造型与东湖山水意境在视觉上协调，不产生突兀、生硬的观感。应将游艇视为整体景观的一部分进行设计，充分考量其在不同天气与时段下的视觉效果。鼓励运用动态外观元素等前沿手法，探索造型与风、光、水等自然元素更富诗意的互动方式。

（3）色彩与材质上，须提交完整的色彩与材质搭配方案，并阐述其与设计主题及东湖环境的内在逻辑。应优先选用能体现现代质感、耐久且环保的表面材料与处理工艺。鼓励进行大胆而优雅的色彩与材质选取，以增强视觉层次与触觉体验。应避免使用高反射率的镜面材料造成光污染，或大面积选用与自然环境冲突的艳丽色彩。

（4）内装布局上，须保证空间布局合理、动线清晰。应明确动静分区，并充分考虑使用的便利性。鼓励设计配置灵活可变的空间模块、多功能家具及人性化收纳系统，适应多样化的使用场景。

（5）光影与通透性设计上，须进行系统性照明设计，满足基础功能与夜间活动的照明需求，应避免灯光设计杂乱无章或使用破坏夜间自然氛围的冷白、五彩强光。鼓励应用系统性隐藏式灯光设计强化船体线条美，并提升夜间环境的艺术氛围。鼓励用大面积玻璃幕墙、智能调光玻璃等手法，最大化观景视野。鼓励将灯光作为设计语言的一部分，创造游艇与湖面夜景的动态互动的光影效果。

（6）文化融合设计上，实现楚文化精神内涵的现代表达，避免符号堆砌，追求意境的自然升华。融合原则上，须超越对楚文化符号的直接复制与生硬套用，避免使用过于直白、仿古的“仿制品”，避免对图腾、纹样等进行直接复制粘贴与不同载体上的堆砌。应致力于提炼楚文化中的精神内核，将文化元素以抽象、变形、解构等现代设计手法进行再创作，使其自然融入整体现代语境，让体验者在无需文字解说的情况下，能通过空间氛围与细节体验，感受到独特的地域文化韵味与现代美学品质。鼓励从楚艺术色彩体系、造型逻辑、材质对比与意境营造中寻求深层次的转化灵感。

主要技术参数与性能指标

主尺度与性能

- 全船尺寸须与东湖桥梁、航道与码头相适配：总长度不大于12米；船宽不大于4.2米；水线以上高度不大于4.2米；最大吃水深度不大于0.8米（适应东湖浅水区）。

- 船舶应具有足够的强度和稳性。

- 航速：经济航速5KM/H。

- 续航力：不低于50公里。

- 自持力：不低于48小时。

- 乘员定额：不超过12人。

动力与能源系统

- 船舶应采用纯电池动力，鼓励采用太阳能光伏板，提升船舶自持力。

- 电力系统应具备岸基供电功能。储能系统应具备慢速充电和快速充电功能。慢充时，电量从20%充至100%所需时间不应超过8小时；快充时，电量从20%充至80%所需时间不应超过2小时。

- 优先采用直驱电机驱动推进器工作；推进器须布置在型宽和型长以内，不宜采用舷外挂桨机，并注重节能与高效。鼓励使用柔性螺旋桨等先进推进装置。

智能航行与智能定位

- 应具备辅助驾驶功能，包括自动循迹航行（沿预设观光航线）、自动避障（对静态障碍物）和定点自动抵达/离开功能。

- 鼓励配备智能动力定位系统。在无系泊状态下（如观景、垂钓时），系统能自动控制船位，24小时定位漂移量不大于1米，确保稳定与安全。

功能与总体布置

- 核心生活区：布局应合理、流畅，注重空间利用率。须合理布置卧室（至少1间）、客厅（兼餐厅）、厨房（或简餐操作台）及干湿分离卫生间。布局方案不少于2种。

- 鼓励设置观景平台、亲水平台，集成式可收纳的垂钓设施、影音系统、棋牌等娱乐模块，观景视野不小于270度。设计须同时兼顾观景的开放性和舱内空间的隐私性。

- 鼓励设计可变换功能的拓展空间，或预留标准化接口用于连接浮动花园平台等扩展模块。

- 鼓励设计两船或多船并联模式，以弥补单船空间有限的不足。

新材料、新工艺与轻量化

- 鼓励采用先进复合材料建造主船体及上层建筑，在保证结构强度前提下实现船体轻量化。

- 鼓励采用功能材料：关键区域（机舱、居住舱壁）应用阻尼片、隔声棉等吸声和隔声材料降低振动与噪声；电池舱和关键内饰材料须采用阻燃材料进行防火设计，提高人员和设备的安全性；内饰装潢应选用绿色环保的材料。

- 应进行模块化设计，鼓励将船舶设计成若干模块（如分体式船体模块、功能舱室模块、厨卫浴室整体单元等）。组成模块应适应公路运输要求，鼓励设计时对接生产厂家，适应批量化建造。通用设备应采用市场成熟的货架类产品，以利于自动化、集成化生产，降低制造成本与周期。

舒适性与环保性

- 噪声与振动：应采取一定的减振降噪措施，控制船舶的振动噪声水平。

- 舱室环境：鼓励设计高效的空调与新风系统，能自动调节舱室内部的温湿度，保持空气清新；舱室内外照明应采用智能调光系统，营造舒适光环境。

- 绿色环保：全船固体和液体污染物必须实现由本船收集装置储存，岸上回收，严禁直排。优选采用低VOCs（挥发性有机物）涂料和粘合剂。

经济性与可靠性

- 目标建造成本：设计方案需提供简要的成本测算及分析。单艇造价不高于100万元。

- 设计使用寿命：在正常维护保养下，主体结构与主要系统的设计使用寿命不低于15年。

- 维修性与保养：设备布局应便于检修。

安全与救援

- 应充分考虑人员落水、火灾防范、意外碰撞进水等应急情况，明确标识应急通道、逃生口及关键设备和措施等。

- 须配备独立可靠的备用电源，满足动力电源失效时报警、通讯、照明等要求。

- 须预留与岸基智能管理系统一键报警、一键返回的功能接口。

- 安全监控：船上应安装视频感知系统，智能检测船舶周边区域，具备人员落水等预警功能。

- 鼓励采用蓄电池包火灾防控装置，对可能引发热失控/火灾的危险源征兆进行探测，并发出听觉和视觉报警，自动和/或手动启动喷放抑制介质。

舒适型房船总体设计要求

核心设计理念

房船核心是打造一个与东湖自然风光深度融合的静谧、舒适、低碳、智能的水上移动生活空间（移动的湖景客厅，静谧的水上家园）。设计应注重停泊时的沉浸式体验，强调与湖光山色的互动，而非追求高速航行能力。整体需体现现代美学与楚风汉韵的融合，实现科技、生活与自然的和谐统一（停泊即风景，航行即游览）。实现“高安全、零打扰、零排放、全感知、全智能”的东湖深度体验。

美学与文化

（1）造型设计上，实现现代审美、环境融合与人文关怀的统一。形态与线条设计,须体现流畅、现代的整体风格，形态与结构不得违背基本的人机工程学原理，应注重塑造具有韵律感。

（2）环境融合设计上，须确保造型与东湖山水意境在视觉上协调，不产生突兀、生硬的观感。应将游艇视为整体景观的一部分进行设计，充分考量其在不同天气与时段下的视觉效果。鼓励运用动态外观元素等前沿手法，探索造型与风、光、水等自然元素更富诗意的互动方式。

（3）色彩与材质上，须提交完整的色彩与材质搭配方案，并阐述其与设计主题及东湖环境的内在逻辑。应优先选用能体现现代质感、耐久且环保的表面材料与处理工艺。鼓励进行大胆而优雅的色彩与材质选取，以增强视觉层次与触觉体验。应避免使用高反射率的镜面材料造成光污染，或大面积选用与自然环境冲突的艳丽色彩。

（4）内装布局上，须保证空间布局合理、动线清晰。应明确动静分区，并充分考虑使用的便利性。鼓励设计配置灵活可变的空间模块、多功能家具及人性化收纳系统，适应多样化的使用场景。

（5）光影与通透性设计上，须进行系统性照明设计，满足基础功能与夜间活动的照明需求，应避免灯光设计杂乱无章或使用破坏夜间自然氛围的冷白、五彩强光。鼓励应用系统性隐藏式灯光设计强化船体线条美，并提升夜间环境的艺术氛围。鼓励用大面积玻璃幕墙、智能调光玻璃等手法，最大化观景视野。鼓励将灯光作为设计语言的一部分，创造游艇与湖面夜景的动态互动的光影效果。

（6）文化融合设计上，实现楚文化精神内涵的现代表达，避免符号堆砌，追求意境的自然升华。融合原则上，须超越对楚文化符号的直接复制与生硬套用，避免使用过于直白、仿古的“仿制品”，避免对图腾、纹样等进行直接复制粘贴与不同载体上的堆砌。应致力于提炼楚文化中的精神内核，将文化元素以抽象、变形、解构等现代设计手法进行再创作，使其自然融入整体现代语境，让体验者在无需文字解说的情况下，能通过空间氛围与细节体验，感受到独特的地域文化韵味与现代美学品质。鼓励从楚艺术色彩体系、造型逻辑、材质对比与意境营造中寻求深层次的转化灵感。

主要技术参数与性能指标

主尺度与性能

- 总长度不大于12米；船宽不大于9米；水线以上高度不设限制；最大吃水深度不大于0.8米（适应东湖浅水区）。

- 全船应具有足够的稳性。

- 航速：经济航速5KM/H。

- 续航力：不低于50公里。

- 自持力：不低于48小时。

- 乘员定额：不超过12人

动力与能源系统

- 船舶应采用纯电池动力，鼓励采用太阳能光伏板，提升船舶自持力。

- 电力系统应具备岸基供电功能。储能系统应具备慢速充电和快速充电功能，慢充时，电量从20%充至100%所需时间不应超过8小时；快充时，电量从20%充至80%所需时间不应超过2小时。

- 优先采用直驱电机驱动推进器工作；推进器须布置在型宽和型长以内，不宜采用弦外挂桨机，并注重节能与高效。鼓励使用柔性螺旋桨等先进推进装置。

智能航行与智能定位

- 应具备辅助驾驶功能，包括自动循迹航行（沿预设观光航线）、自动避障（对静态障碍物）和定点自动抵达/离开功能。

- 鼓励配备智能动力定位系统。在无系泊状态下（如观景、垂钓时），系统能自动控制船位，24小时定位漂移量不大于1米，确保稳定与安全。

功能与总体布置

- 核心生活区：布局应合理、流畅，注重空间利用率。须合理布置卧室（至少1间）、客厅（兼餐厅）、厨房（或简餐操作台）及干湿分离卫生间。布局方案不少于3种。

- 鼓励设置观景平台、亲水平台，集成式可收纳的垂钓设施、影音系统、棋牌等娱乐模块，观景视野不小于270度。设计须同时兼顾观景的开放性和舱内空间的隐私性。

- 鼓励设计可变换功能的拓展空间，或预留标准化接口用于连接浮动花园平台等扩展模块。

- 鼓励设计两船或多船并联模式，拓展更大使用空间。

新材料、新工艺与轻量化

- 鼓励采用先进复合材料建造主船体及上层建筑，在保证结构强度前提下实现船体轻量化。

- 鼓励采用内饰与功能材料：关键区域（机舱、居住舱壁）应用阻尼片、隔声棉等吸声和隔声材料，确保噪声指标；电池舱和关键内饰材料须采用阻燃材料进行防火设计，提高人员和设备的安全性；内饰装潢应选用绿色环保的材料。

- 应进行模块化设计，鼓励将船舶设计成若干模块（如分体式船体模块、功能舱室模块、厨卫浴室整体单元等）。组成模块应适应公路运输要求，鼓励设计时对接生产厂家，适应批量化建造。通用设备应采用市场成熟的货架类产品，以利于自动化、集成化生产，降低制造成本与周期。

舒适性与环保性

- 噪声与振动：应采取一定的减振降噪措施，控制船舶的振动噪声水平。

- 舱室环境：鼓励设计高效的空调与新风系统，能自动调节舱室内部的温湿度，保持空气清新；舱室内外照明应采用智能调光系统，营造舒适光环境。

- 绿色环保：全船固体和液体污染物必须实现由本船收集装置储存，岸上回收，严禁直排。优选采用低VOCs（挥发性有机物）涂料和粘合剂。

经济性与可靠性

- 目标建造成本：设计方案需提供简要的成本测算及分析。单艇造价150万元左右。

- 设计使用寿命：在正常维护保养下，主体结构与主要系统的设计使用寿命不低于15年。

- 维修性与保养：设备布局应便于检修。

安全与救援

- 应充分考虑人员落水、火灾防范、意外碰撞进水等应急情况，明确标识应急通道、逃生口及关键设备和措施等。

- 须配备独立可靠的备用电源，满足动力电源失效时报警、通讯、照明等要求。

- 须预留与岸基智能管理系统一键报警、一键返回的功能接口。

- 安全监控：船上应安装视频感知系统，智能检测船舶周边区域，具备人员落水等预警功能。

- 鼓励采用蓄电池包火灾防控装置，对可能引发热失控/火灾的危险源征兆进行探测，并发出听觉和视觉报警，自动和/或手动启动喷放抑制介质。

动感型游艇总体设计要求

核心设计理念

动感型游艇定位为“家庭与挚友的水上座驾”，强调私密、便捷、轻快、雅致。设计核心在于满足家庭与好友对东湖的个性化、高效率探索需求。相较于房船的生活化，动感型游艇更注重驾驶乐趣与灵活自由的航行体验，同时提供高品质的休憩与社交空间。外观应动感流畅，内饰追求精致简约，实现“动静皆宜，收放自如”，成为用户在湖上的个性化移动港湾。

美学与文化

（1）造型设计上，实现现代审美、环境融合与人文关怀的统一。形态与线条设计,须体现流畅、现代的整体风格，形态与结构不得违背基本的人机工程学原理，应注重塑造具有韵律感或速度感。

（2）环境融合设计上，须确保造型与东湖山水意境在视觉上协调，不产生突兀、生硬的观感。应将游艇视为整体景观的一部分进行设计，充分考量其在不同天气与时段下的视觉效果。鼓励运用动态外观元素等前沿手法，探索造型与风、光、水等自然元素更富诗意的互动方式。

（3）色彩与材质上，须提交完整的色彩与材质搭配方案，并阐述其与设计主题及东湖环境的内在逻辑。应优先选用能体现现代质感、耐久且环保的表面材料与处理工艺。鼓励进行大胆而优雅的色彩与材质选取，以增强视觉层次与触觉体验。应避免使用高反射率的镜面材料造成光污染，或大面积选用与自然环境冲突的艳丽色彩。

（4）内装布局上，须保证空间布局合理、动线清晰。应明确动静分区，并充分考虑使用的便利性。鼓励设计配置灵活可变的空间模块、多功能家具及人性化收纳系统，适应多样化的使用场景。

（5）光影与通透性设计上，须进行系统性照明设计，满足基础功能与夜间活动的照明需求，应避免灯光设计杂乱无章或使用破坏夜间自然氛围的冷白、五彩强光。鼓励应用系统性隐藏式灯光设计强化船体线条美，并提升夜间环境的艺术氛围。鼓励用大面积玻璃幕墙、智能调光玻璃等手法，最大化观景视野。鼓励将灯光作为设计语言的一部分，创造游艇与湖面夜景的动态互动的光影效果。

（6）文化融合设计上，实现楚文化精神内涵的现代表达，避免符号堆砌，追求意境的自然升华。融合原则上，须超越对楚文化符号的直接复制与生硬套用，避免使用过于直白、仿古的“仿制品”，避免对图腾、纹样等进行直接复制粘贴与不同载体上的堆砌。应致力于提炼楚文化中的精神内核，将文化元素以抽象、变形、解构等现代设计手法进行再创作，使其自然融入整体现代语境，让体验者在无需文字解说的情况下，能通过空间氛围与细节体验，感受到独特的地域文化韵味与现代美学品质。鼓励从楚艺术色彩体系、造型逻辑、材质对比与意境营造中寻求深层次的转化灵感。

主要技术参数与性能指标

主尺度与性能

- 全船尺寸须与东湖桥梁、航道与码头相适配：总长度不大于12米；船宽不大于4.2米；水线以上高度不大于4.2米；最大吃水深度不大于0.8米（适应东湖浅水区）。

- 全船应具有足够的强度、稳性和操纵性。

- 航速：经济航速9KM/H，最高航速15 KM/H。

- 续航力：不低于50公里（经济航速下）。

- 自持力：不低于10小时。

- 乘员定额：不高于12人

动力与能源系统

- 主能源动力采用纯电动，鼓励采用集成于顶棚或可伸缩遮阳篷式的太阳能光伏板作为辅助能源，为生活设施（照明、空调、厨电等）供电，提升能源自持力。船舶应采用纯电池动力，鼓励采用太阳能光伏板，提升船舶自持力。

- 电力系统应具备岸基供电功能。储能系统应具备慢速充电和快速充电功能。慢充时，电量从20%充至100%所需时间不应超过8小时；快充时，电量从20%充至80%所需时间不应超过2小时。

（3）优先采用直驱电机驱动推进器工作；推进器须布置在型宽和型长以内，不宜采用弦外挂桨机，并注重节能与高效。鼓励使用柔性螺旋桨等先进推进装置。

智能航行与操控

- 应提供“轻松驾驶”与“运动驾驶”等多种模式，简化操作门槛的同时还能保留手动操控的乐趣。

- 须标配自动避障、电子围栏、一键返航等智能功能。

功能与总体布置

- 须设置舒适的半环绕式驾驶座舱、沙发休闲区、冰箱及简易吧台、以及封闭式卫生间等。方案布局不少于2种。

- 鼓励设计可灵活转换的沙发床、隐藏式餐桌、亲水平台、钓鱼平台，以及户外音响系统等。

- 储物空间设计需精巧充足，便于存放渔具、水上运动器材等个人物品。

新材料、新工艺与轻量化

- 鼓励采用先进复合材料建造主船体及上层建筑，在保证结构强度前提下实现船体轻量化。

- 鼓励采用内饰与功能材料：关键区域（机舱、居住舱壁）应用阻尼片、隔声棉等吸声和隔声材料降低振动与噪声；电池舱和关键内饰材料须采用阻燃材料进行防火设计，提高人员和设备的安全性；内饰装潢应选用绿色环保的材料。

- 应进行模块化设计，鼓励将船舶设计成若干模块（如分体式船体模块、功能舱室模块、厨卫浴室整体单元等）。组成模块应适应公路运输要求，鼓励设计时对接生产厂家，适应批量化建造。通用设备应采用市场成熟的货架类产品，以利于自动化、集成化生产，降低制造成本与周期。

舒适性与环保性

- 舱室环境：鼓励设计高效的空调与新风系统，能自动调节舱室内部的温湿度，保持空气清新。内饰材料应耐磨、易清洁，同时体现质感与科技感。

- 绿色环保：全船固体和液体污染物必须实现由本船收集装置储存，岸上回收，严禁直排。优选采用低VOCs（挥发性有机物）涂料和粘合剂。

经济性与可靠性

- 目标建造成本：设计方案需提供简要的成本测算及分析。单艇造价不高于100万。

- 设计使用寿命：在正常维护保养下，主体结构与主要系统的设计使用寿命不低于15年。

- 维修性与保养：设备布局应便于检修。

安全与救援

- 应充分考虑人员落水、火灾防范、意外碰撞进水等应急情况，明确标识应急通道、逃生口及关键设备和措施等。

- 须配备独立可靠的备用电源，满足动力电源失效时报警、通讯、照明等要求。

- 须预留与岸基智能管理系统一键报警、一键返回的功能接口。

- 安全监控：船上应安装视频感知系统，智能检测船舶周边区域，具备人员落水等预警功能。

- 鼓励采用蓄电池包火灾防控装置，对可能引发热失控/火灾的危险源征兆进行探测，并发出听觉和视觉报警，自动和/或手动启动喷放抑制介质。

舒适型游艇总体设计要求

核心设计理念

舒适型游艇是东湖上的“水上商务舱”，代表东湖水上生活的高标准。其核心是打造高端、私密、尊享体验。适用于商务接待、家庭聚会、私人庆典等场景。美学上应成为东湖的新地标，将现代游艇美学与楚汉文化精髓进行更高层次的融合。

美学与文化

（1）造型设计上，实现现代审美、环境融合与人文关怀的统一。形态与线条设计,须体现流畅、现代的整体风格，形态与结构不得违背基本的人机工程学原理，应注重塑造具有韵律感。

（2）环境融合设计上，须确保造型与东湖山水意境在视觉上协调，不产生突兀、生硬的观感。应将游艇视为整体景观的一部分进行设计，充分考量其在不同天气与时段下的视觉效果。鼓励运用动态外观元素等前沿手法，探索造型与风、光、水等自然元素更富诗意的互动方式。

（3）色彩与材质上，须提交完整的色彩与材质搭配方案，并阐述其与设计主题及东湖环境的内在逻辑。应优先选用能体现现代质感、耐久且环保的表面材料与处理工艺。鼓励进行大胆而优雅的色彩与材质选取，以增强视觉层次与触觉体验。应避免使用高反射率的镜面材料造成光污染，或大面积选用与自然环境冲突的艳丽色彩。

（4）内装布局上，须保证空间布局合理、动线清晰。应明确动静分区，并充分考虑使用的便利性。鼓励设计配置灵活可变的空间模块、多功能家具及人性化收纳系统，适应多样化的使用场景。

（5）光影与通透性设计上，须进行系统性照明设计，满足基础功能与夜间活动的照明需求，应避免灯光设计杂乱无章或使用破坏夜间自然氛围的冷白、五彩强光。鼓励应用系统性隐藏式灯光设计强化船体线条美，并提升夜间环境的艺术氛围。鼓励用大面积玻璃幕墙、智能调光玻璃等手法，最大化观景视野。鼓励将灯光作为设计语言的一部分，创造游艇与湖面夜景的动态互动的光影效果。

（6）文化融合设计上，实现楚文化精神内涵的现代表达，避免符号堆砌，追求意境的自然升华。融合原则上，须超越对楚文化符号的直接复制与生硬套用，避免使用过于直白、仿古的“仿制品”，避免对图腾、纹样等进行直接复制粘贴与不同载体上的堆砌。应致力于提炼楚文化中的精神内核，将文化元素以抽象、变形、解构等现代设计手法进行再创作，使其自然融入整体现代语境，让体验者在无需文字解说的情况下，能通过空间氛围与细节体验，感受到独特的地域文化韵味与现代美学品质。鼓励从楚艺术色彩体系、造型逻辑、材质对比与意境营造中寻求深层次的转化灵感。

主要技术参数与性能指标

主尺度与性能

- 全船尺寸须与东湖桥梁、航道与码头相适配：总长度不大于12米；船宽不大于4.2米；水线以上高度不大于4.2米；最大吃水深度不大于0.8米（适应东湖浅水区）。

- 全船应具有足够的强度和稳性。

- 航速：经济航速11KM/H，最高航速20KM/H。

- 续航力：不低于50公里（经济航速下）。

- 自持力：不低于48小时。

- 乘员定额：不超过12人。

- 4.3.2动力与能源系统

- 船舶应采用纯电池动力，鼓励采用太阳能光伏板，提升船舶自持力。

- 电力系统应具备岸基供电功能。储能系统应具备慢速充电和快速充电功能，慢充时，电量从20%充至100%所需时间不应超过8小时；快充时，电量从20%充至80%所需时间不应超过2小时。

- 优先采用直驱电机驱动推进器工作；推进器须布置在型宽和型长以内，不宜采用弦外挂桨机，并注重节能与高效。鼓励使用柔性螺旋桨等先进推进装置。

- 4.3.3智能航行与操控

- 应提供“轻松驾驶”与“运动驾驶”等多种模式，简化操作门槛的同时还能保留手动操控的乐趣。

- 须标配自动避障、电子围栏、一键返航等智能功能。

- 4.3.4功能与总体布置

- 须具有分层甲板设计：主甲板设会客厅、正式餐厅、开放式或封闭式厨房；上层甲板设驾驶室和露天观景台；下层甲板设置配备独立卫浴和观景窗的独立套房，并设计娱乐和休息区。方案布局不少于3种。

- 鼓励设置观景平台、亲水平台、集成式可收纳的垂钓设施、影音系统、棋牌等娱乐模块，观景视野不小于270度。设计须同时兼顾观景的开放性和舱内空间的隐私性。

- 鼓励设计可变换功能的拓展空间，或预留标准化接口用于连接浮动花园平台等扩展模块。

- 4.3.5新材料、新工艺与轻量化

- 鼓励采用先进复合材料建造主船体及上层建筑，在保证结构强度前提下实现船体轻量化。

- 鼓励采用内饰与功能材料：关键区域（机舱、居住舱壁）应用阻尼片、隔声棉等吸声和隔声材料降低振动与噪声；电池舱和关键内饰材料须采用阻燃材料进行防火设计，提高人员和设备的安全性；内饰装潢应选用绿色环保的材料。

- 应进行模块化设计，鼓励将船舶设计成若干模块（如分体式船体模块、功能舱室模块、厨卫浴室整体单元等）。组成模块应适应公路运输要求，鼓励设计时对接生产厂家，适应批量化建造。通用设备应采用市场成熟的货架类产品，以利于自动化、集成化生产，降低制造成本与周期

- 4.3.6舒适性与环保性

- 噪声与振动：应采取一定的减振降噪措施，控制船舶的振动噪声水平。

- 舱室环境：鼓励设计高效的空调与新风系统，能自动调节舱室内部的温湿度，保持空气清新；舱室内外照明应采用智能调光系统，营造舒适光环境。

- 绿色环保：全船固体和液体污染物必须实现由本船收集装置储存，岸上回收，严禁直排。优选采用低VOCs（挥发性有机物）涂料和粘合剂。

- 4.3.7经济性与可靠性

- 目标建造成本：设计方案需提供简要的成本测算及分析。单艇造价150万左右。

- 设计使用寿命：在正常维护保养下，主体结构与主要系统的设计使用寿命不低于15年。

- 维修性与保养：设备布局应便于检修

- 4.3.8安全与救援

- 应充分考虑人员落水、火灾防范、意外碰撞进水等应急情况，明确标识应急通道、逃生口及关键设备和措施等。

- 须配备独立可靠的备用电源，满足动力电源失效时报警、通讯、照明等要求。

- 须预留与岸基智能管理系统一键报警、一键返回的功能接口。

- 安全监控：船上应安装视频感知系统，智能检测船舶周边区域，具备人员落水等预警功能。

- 鼓励采用蓄电池包火灾防控装置，对可能引发热失控/火灾的危险源征兆进行探测，并发出听觉和视觉报警，自动和/或手动启动喷放抑制介质。