襄江大道鱼梁洲隧道试运行期间交通通行解读

襄江大道鱼梁洲隧道是联系樊城老城区与东津新区的新快捷通道，为双向六车道城市快速路，主线设计时速60公里。鱼梁洲隧道起点位于樊城规划旭东路东侧，两过汉江和下穿鱼梁洲后，终点位于东津新区五一路西侧，与上跨五一路的襄江大道东津段跨线桥梁连接，主线全长5.4公里，采用全线隧道方案，其中下穿汉江的沉管隧道，总长1.011公里，为汉江第一条公路隧道，也是华中地区首条沉管隧道及国内整体建设规模最大的内河沉管隧道，具有引领内河沉管隧道技术发展的重要意义。现就鱼梁洲隧道试运行期间交通管理有关情况说明如下：

一、隧道通行管控

依据隧道设计方案和市住建局编制的《关于襄江大道鱼梁洲隧道安全通行须知》，试运行期间隧道每日6时至23时允许通行。按照襄江大道鱼梁洲隧道设计要求，隧道内限高3米、限重40吨、限速60km/h、限宽3.75米，请驾驶员注意观察沿线交通标志，保持安全车距，安全谨慎驾驶。

鱼梁洲隧道每日23时至次日6时禁止通行，请过往车辆提前通过其他道路绕行。

隧道允许通行时段内，禁止行人和下列车辆通行：

（一）自行车、电动自行车、三轮车、畜力车、残疾人机动轮椅车、板车、手推车等非机动车；

（二）货车、摩托车、拖拉机、农用车、轮式和履带式专用机械车辆；

（三）超过隧道限载量、限高度、限宽度标准的车辆；

（四）运载爆炸物品、易燃易爆化学物品及剧毒、放射性等危险物品的车辆；

（五）其他影响或者危及隧道安全通行的车辆；

（六）特种车辆（指警用汽车、警用摩托车、消防车、救护车、工程救险车）不受上述通行限制。

二、隧道通行流线的建议

（一）樊城岸通行流线

1、樊城区、襄州区焦柳铁路以北、以西区域。建议通过卧龙大道、汉江北路、长虹北路、七里河路、春园路、前进路驶入中原西路、清河路，沿襄江大道樊城段高架主路进出隧道。

2、樊城人民广场、清河口片区、靠汉江片区。建议沿长征路、炮铺街、东风路、丹江路、红光路等道路通过沿江大道，在鱼梁洲隧道清河路地面出入口辅道进出隧道。

3、襄州张湾片区。建议通过清河一桥、大庆路、清河路，在鱼梁洲隧道清河路地面出入口辅道进出隧道。

（二）东津岸通行流线

1、襄阳东站、刘集机场、东津管委会等方向。通过鹿门大道、襄鹿立交、襄江大道东津段主路进出隧道。

2、图书馆、科技馆、东津商务大楼周边等方向。沿五一路、东津湾路，通过襄江大道东津段辅道通行，在鱼梁洲隧道主辅路匝道进出隧道。

3、襄州六两河片区、襄州站、东津越秀星汇片区等方向。沿南山路，通过襄江大道东津段辅道通行，在襄江大道与南山路交叉口西侧主辅路匝道进出东津段主路，再进出鱼梁洲隧道。

4、东津世纪城、三中、中心医院片区等方向。沿苏岭路、浩然河东路，通过襄江大道东津段辅道通行，在襄江大道与南山路交叉口东侧主辅路匝道、襄江大道与浩然河东路交叉口东侧主辅路匝道进出东津段主路，再进出鱼梁洲隧道。

三、隧道夜间及特殊紧急情况封闭后通行流线

（一）樊城岸通行流线

襄江大道樊城段车辆应在长征路下桥匝道处驶离高架，沿地面道路，通过其他道路绕行；清河路及大庆路沿线驶来车辆应沿大庆路或沿江大道，通过其他道路绕行。

（二）东津岸通行流线

襄江大道东津段车辆应在苏岭路路口西侧主线进辅道通道口位置驶离（距离鱼梁洲隧道入口约1.3公里），鱼梁洲隧道驶入通道口、五一路东侧驶入主路通道口、南山路东侧驶入主路通道口封闭，车辆可以沿苏岭路、南山路、五一路等其他道路绕行。

四、人民群众关心的部分问题

（一）行人、非机动车禁止通行问题

按照国家强制性工程建设规范《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）“3.4.7长度大于1000m的隧道，严禁将机动车道与非机动车道或人行道设置在同一孔内”和现行行业标准《城市地下道路工程设计规范》（JJ 221-2015）强制性条款“4.3.2城市地下快速路严禁在同孔内设置非机动车道或人行道。”因此鱼梁洲隧道禁止行人、非机动车通行。同时，综合考虑鱼梁洲隧道坡度、弯度等因素，禁止摩托车驶入。

（二）鱼梁洲隧道限速问题

受城市用地限制和汉江通航要求，鱼梁洲隧道道路线型指标等均按设计速度60km/h的极限值设计，其竖曲线半径、凹型竖曲线、停车视距等均只能满足设计速度60km/h指标。因此全线限制速度以设计速度为准，设置为60km/h。另外，隧道全长5.4km，按设计速度通行约需5.4分钟，停车视距为75m；如按70km/h通行约需4.6分钟（快48s），停车视距为95m（增加20m），也不符合隧道内通行视距要求。

（三）鱼梁洲隧道内安全问题

参考国内外其他城市隧道交通管理经验，隧道交通事故绝大部分发生在隧道出入口和分合流位置，事故类型约80%为“未保持安全车距”（形态主要是追尾）、约16%为“未按规定变道”（形态主要为剐蹭）。因此，在隧道内通行的驾驶员应当严守交通规则，严禁超速，提高注意力，保持车距、车道通行。

隧道进出口位置因光线变化，易发生“黑洞”“白洞”效应，造成驾驶员感知度急剧下降。为了防止发生意外事故，鱼梁洲隧道在出入口及陡坡、弯道处设置了红色防滑陶瓷颗粒、纵向减速标线（鱼骨线）、横向震荡减速标线、车道分界实线以及车距确认线，帮助驾驶员控制车速、保持车道。

（四）鱼梁洲隧道事故处理

隧道内一旦发生交通安全事故，应第一时间报警并在车辆后方150米至200米位置摆放警示牌，人员撤离至隧道安全通道内等候处理。轻微事故应尽快通过快处流程处置，及时快速撤离现场。

（五）鱼梁洲隧道禁止停车

受鱼梁洲隧道建筑限界限制，无法在隧道内安装禁停标牌，因此除在隧道出入口附近加装禁停标志外，在隧道内两侧车行道边缘位置，按照《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）5.4.2规定施划禁止停车标线（黄色实线），进一步提醒驾驶员隧道内禁止停车。

（六）大庆路与清河路交叉口拥堵情况下交通组织

因襄江大道樊城段长征路下桥匝道位置距离大庆路与清河路交叉口过近，无足够蓄车区，经过研判隧道开通后该路口流量将激增，高峰时段易因车流量过大拥堵至高架主线。为了保障襄江大道的畅通运行，当发生匝道车辆排队溢出并影响主线通行时，拟将长征路下桥匝道封闭，需下匝道通行车辆建议直行进入鱼梁洲隧道在东津五一路路口掉头，通过鱼梁洲隧道完成绕行，预计绕行时间12分钟。